# WS-208 alközpont

# FELHASZNÁLÓI

és TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát.

A gyártó és fejlesztő kifejezett írásbeli engedélye nélkül a kézikönyv sem részben, sem egészben semmilyen formában nem másolható.

Minden jog fenntartva.

© Copyright 2000 Soul-Dream Ltd HUNGARY.

All rights reserved.

Tartalom

- Bevezetés

##### 2.1	Előszó

2.2	A berendezés rendeltetése

##### 2.2.1	Általános ismertetés

##### 2.2.2	Felhasználó által elérhető funkciók

##### 2.2.3.	Felhasználó által elérhető funkciók összefoglalása

2.3	Üzembe helyezés

### 2.3.1	Telepítés helyének megválasztása

### 2.3.2	Kábelezés kialakítása

### 2.3.3	Központhoz kapcsolódó eszközök kiválasztása

2.4	A berendezés programozása

### 2.4.1	Belépés programozási üzemmódba

# 2.4.2	WS208 programlépései

# 2.4.3	Programlépések összefoglalása

2.5	Műszaki paraméterek

##### 2.5.1	Működési jellemzők

2.5.2	Elektromos paraméterek

##### 2.5.3	Jelzőhangok jellemzői

##### 2.5.4	Csatlakozó bekötések

##### 2.5.5	Környezeti jellemzők

1. Bevezetés

Napjainkban a telefonközpontok, alközpontok alkalmazása egyre elterjedtebbé vált, mivel a telefonhálózatok gyors fejlődése, és sebesség iránti igény szükségessé tette ezek kifejlesztését. A technika fejlődése során olyan kapcsolóközpontokat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik a fővonalról a mellékvonalak elérhetőségét. A kommunikáció előrehaladtával egyre inkább elterjedt a több fővonali hozzáférés, és az állandó internetes kapcsolat, így megnőtt a jelentőségük az alközponti berendezéseknek, hisz nagy segítséget nyújtanak az információ-áramlás hatékonyabb, jobb kihasználására. Elképzelhetetlen manapság egy cég működése megfelelő alközpont nélkül, de nemcsak az üzleti életben, hanem a magánszférában is alkalmazzák, mivel ezek a kisalközpontok megkönnyítik és kényelmesebbé tehetik munkánkat, életünket. Mind az ügyfelek, partnercégek, mind az alkalmazó vállalatok számára gyorsabbá válik az elérhetőség. Konkrét példa erre, hogy egy cégnél kisalközpont segítségével be lehet állítani, hogy egy tárgyalás során csak a titkárnőnél szólaljon meg a telefon, hogy ezzel ne zavarja meg a tárgyalóteremben a feleket. Valamint alközpont segítségével kijelölhetünk egy melléket FAX melléknek (például a titkárnő mellékét), így a fax küldeményt a titkárnő fogadhatja.

2.1.	 Előszó

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és termékünket választotta! A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél cégünk nagy figyelmet fordít, mind a biztonságra, mind a megbízhatóságra. A megbízható működés érdekében, kérjük, hogy a telepítés megkezdése előtt gondosan tanulmányozza át a kézikönyvet, vagy hívjon a kisközpont telepítésére kiképzett szakembert.

A WS 208 kisközpont programozása, installációja egyszerű, de a hibátlan működéshez elengedhetetlenül szükséges a programozásának részletes ismerete, valamint a hibátlanul kiépített telefonhálózat! Kérjük ügyeljen a telefon végberendezés (telefon, FAX, MODEM) vásárlásakor, hogy az a Magyar Műszaki Előírásoknak megfeleljen, rendelkezzen HIF engedéllyel!

A kisközponthoz kizárólag HIF engedélyes végberendezés kapcsolható!

A használati utasításban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal!

###### WS-208

2.2. A berendezés rendeltetése

##### 2.2.1 	Általános ismertetés

A WS 208 telefon kisközpont két analóg kéthuzalos telefonvonal, valamint nyolc telefonkészülék + egy MODEM valamint egy kaputelefon kültéri egység csatlakoztatását teszi lehetővé. A dedikált MODEM csatlakozási pont közvetlenül a fővonalra kapcsolja a MODEM-et, így az sebességkorlátozás nélkül működhet (ugyanúgy mintha azt közvetlenül a fővonalra telepítenénk). A mellékállomásokra bármilyen analóg kéthuzalos szabványos telefonkészülék (mellékállomásonként egy-egy), illetve FAX berendezés kapcsolható. Alapértelmezésben kimenő hívást minden mellék kezdeményezhet, bejövő hívást minden mellék fogadhat, ez az alapértelmezés programozással tetszőlegesen megváltoztatható.

A WS-208 FAX szétválasztós üzemmódjában a FAX hívásokat közvetlenül a FAX berendezésünkre irányítja.

A kisközponthoz csatla-koztathatunk kültéri egy- séget.

TREND 101/102

Telefonálás módja: DTMF.

Telefon készülékeken ennek kiválasztására általában egy kapcsoló-vagy egy nyomógomb szolgál.

##### 2.2.2	Felhasználó által elérhető funkciók

Mellékállomás hívása

Belső beszélgetést tesz lehetővé ez a funkció. Mellékvonalra csatlakoztatott készülékeken elérhetővé válik az egymással való kommunikáció. Minden mellékvonali készülék rendelkezik egy belső ΄hívószámmal΄. Ez a hívószám megegyezik a mellékvonal számával (1-től 8-ig). Ha el szeretnénk érni az egyik mellékvonali készüléket, csak annyit kell tennünk, hogy felemeljük a kézibeszélőt, majd a tárcsahang után tárcsázzuk (billentyűzzük) a hívni kívánt mellék hívószámát. Ha a hívott mellék szabad, akkor a készülék kicseng (0.4s csengés – 0.2s szünet – 0.2s csengés – 1.6s szünet ütemezéssel), a hívó ekkor csengetés visszhangot hall a kézibeszélő hallgatójában. A mellék –mellékállomás között a beszédkapcsolat a csengetett készülék kézibeszélőjének felemelésével valósulhat meg.

Foglaltság esetén, valamint a saját mellékszám tárcsázásakor a hívó foglaltsági hangot hall.

Példánkban a harmadik mellékvonalat szeretnénk felhívni.

Mit csinálunk					Magyarázat

Felvesszük a kézibeszélőt			tárcsahangot hallunk

majd lenyomjuk a 3-as gombot.	ekkor kiválasztottuk a kívánt mellékvonalat.

letesszük a kézibeszélőt 	megszűnik a kapcsolat a két mellék között.

Kaputelefon hívása

Emeljük fel a kézibeszélőt, majd a tárcsahang után tárcsázzuk (billentyűzzük) a kaputelefon hívószámát a `95`-öst. A hívószám tárcsázása után azonnal kapcsolatba lépünk a kaputelefon kültéri egységgel, ha azt éppen más mellékállomás nem használja.

Kapunyitás

Kapunyitás azon mellékállomásról lehetséges, amely beszédkapcsolatban áll a kültéri egységgel. A telefonkészülék FLASH gombjának megnyomására a kapunyitót vezérlő jelfogó KB 4 másodpercre meghúz.

Fővonali hívás

A bejövő fővonali hívások a programozás szerinti mellékeken csengetnek. Ezek közül beemeljük egy mellék kézibeszélőjét, a készülék rákapcsolódik a csengető fővonalra, ezáltal létrejön a hívóval a kapcsolat. A többi melléken megszűnik a csengetés.

Fővonal kérés

Emeljük fel a kézibeszélőt, majd a tárcsahang után tárcsázzuk (billentyűzzük) a ’0’-t. Így az éppen szabad fővonalat kapjuk meg. Ha a fővonalat más mellékállomás nem használja, akkor néhány másodpercen belül meg kell hallanunk a fővonali tárcsahangot. Egyébként funkciókód használatával is elérhetjük a fővonalakat :ha `91`-t billentyűzünk az egyes számú fővonalat, ha `92`-t akkor a második fővonalat kapjuk meg. Ekkor tárcsázhatjuk a hívni kívánt előfizető hívószámát.

Abban az esetben, ha a fővonallal egy másik mellék van beszédkapcsolatban, vagy pedig a MODEM csatlakozik a fővonalra akkor foglaltsági hangot kapunk.

A fővonalat kérhetjük „megrendeléssel” is. A megfelelő számjegyet tárcsázva, szabad fővonal esetén ugyan úgy, mint a ’0’ tárcsázásával elérjük a fővonalat, de annak foglaltsága esetén (foglaltsági hangot hallunk), ha letesszük a telefonkészülékünk kézibeszélőjét, úgy a központ egy rövid csengetéssel adja tudtunkra, ha a fővonal szabaddá vált.

Hívásátadás

A bejövő, illetve a kimenő fővonali hívások más mellékre átadhatóak. Ha például az 5-ös mellékre érkező hívást a 4-es mellékre szeretnénk átkapcsolni, akkor ezt hívásátadással valósíthatjuk meg.

A hívásátadás (fővonal-mellékvonal beszédkapcsolatot feltételezve) a FLASH gomb, majd a belső tárcsahang után a kívánt mellék számának tárcsázásával lehetséges.

Ha a cél mellékállomás szabad, akkor az átadó mellék csengetési visszhangot hall, ekkor az átadónak több lehetősége van:

- Megvárja, míg a cél mellékállomás megválaszolja a hívást (felemeli a telefonjának kézibeszélőjét). Ekkor mellék-mellék beszédkapcsolat épül fel. A hívásátadás az átadó mellék letételével valósul meg (a fővonal-cél mellékállomás kapcsolat).

- Átadó mellék letesz, ekkor a cél mellékállomás csengetése átvált fővonali csengetésre (0.4s csengetés – 2.3s szünet). A fővonal-cél mellékállomás kapcsolat a kézibeszélő felemelésével valósul meg. <Ha a cél mellékállomás az átadott hívást 20 másodpercen belül nem válaszolja meg, akkor az átadó melléket a központ időzítetten visszacsengeti.>

- A cél mellékállomás nem válaszolja meg a hívást, az átadó mellék, ha ekkor ismét FLASH-t nyom, akkor visszakapja a fővonalat (felépül az előző mellék-fővonali beszédkapcsolat).

A hívásátadás folyamata alatt a fővonali hívó „Fővonali tartási ZENÉT” hall.

Híváselkapás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olyan mellék felvételét, amelyről a fővonali csengetés le van tiltva(nem fogad bejövő hívásokat).Pld: Messze vagyunk attól a készüléktől amelyik éppen kicseng (bejövő hívás esetén), ekkor felvesszük a hozzánk közelebb lévő készüléket, és billentyűzzük a `99`-et, így kialakul a beszédút a fővonal és a mi mellékünk között.(ekkor megszűnik a többi melléken a csengetés)

Konferencia – beszélgetés 	FŐVONAL+2MELLÉK

Konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hálózatunkban a hagyományos két résztvevős beszélgetéseket további résztvevővel bővítsük ki, azaz egyidejűleg nem csupán egy, hanem 2 partnerrel folytassunk beszélgetést. A konferencia-beszélgetés minden résztvevője hallja a többi résztvevőt, illetve beszélhet hozzájuk, ugyanúgy, mintha valamennyien személyesen jelen lennének a megbeszélésen. A konferencia - beszélgetés (fővonal-mellékvonal beszédkapcsolatot feltételezve) a FLASH, majd a belső tárcsahang után a konferencia-beszélgetésbe bevonni kívánt mellék számának tárcsázásával kezdeményezhető. Ha a cél mellékállomás szabad, akkor a konferenciát kezdeményező mellék csengetési visszhangot hall. A cél mellékállomás beemelésével mellék-mellék beszédkapcsolat épül fel, ezután a kezdeményező mellék újbóli FLASH kiadásával építi fel a fővonal-mellék-mellék beszédkapcsolatot. Figyelem! A konferencia beszélgetés csak akkor építhető fel, ha mind a fővonali, mind pedig a belső beszédút szabad!

A konferencia felépítés folyamata alatt a fővonali hívó „Fővonali tartási ZENÉT” hall.

Nappali-éjszakai üzemmód váltás-manuális

A WS 208 kisközpont alkalmas arra, hogy két különböző programozás szerint működjön. (Például ’nappal’ és ’éjszaka’ más-más mellékek csengjenek fővonali bejövő hívás illetve kaputelefon bejelzés esetén).

Az üzemmód váltás az 1-es és 2-es mellékállomásról valósítható meg. Nappali üzemre váltás a tárcsahang megérkezése után a ’*1’(csillag), míg az éjszakai üzemre állás a ’*2’ (csillag) billentyűvel lehetséges. Az aktuális üzemmódról az előlapon található D/N LED ad információt. Nappali üzem esetén a LED sötét, míg éjszakai üzemmódban a LED világít.

Nappali-éjszakai üzemmód váltás-automata

Az alközpont AUTOMATIKUSAN váltja a két napszakot. Be kell programozni az Éjszakai és a Nappali üzemmód kezdetének idejét. Bővebben erre a programozásnál térünk ki.

(Pontos idő beállítása is szükséges)

MODEM használata

A dedikált MODEM csatlakozási pont közvetlenül a fővonalra kapcsolja a MODEM-et, így az sebességkorlátozás nélkül működhet.

A MODEM fővonalra kapcsolódása a MODEM hurokzárásával valósítható meg (nem kell ’0’-t tárcsázni!). Abban az esetben, ha a fővonalat már más mellék használja (mellék-fővonal beszédkapcsolat), akkor a MODEM ’süket’-et hall és „NO DIAL TONE” üzenetet küld.

A MODEM tárcsázási módját célszerű TONE üzemre állítani, illetve ATDT…. „AT” paranccsal tárcsázni.

Telefon-telefax szétválasztós üzemmód

Abban az esetben, ha a fővonalat FAX szétválasztós üzemre állítjuk, akkor a kisközpont a fővonalról beérkező első csengetés hatására zárja a fővonali hurkot és „Fővonali tartási hangot” kapcsol a fővonalra. Ez idő alatt megvizsgálja, hogy érkezik-e FAX hívóhang (CNG jel), ha igen, akkor a FAX melléknek programozott melléket csengeti, ha nem érkezik CNG, akkor pedig a fővonal által csengetésre programozott mellékek kezdenek csengeni.

A FAX szétválasztás körülbelül 8 másodperc időt vesz igénybe.

Főközponti szolgáltatások elérése

A főközponti szolgáltatások eléréséhez DTMF üzemű telefonkészüléket kell használnunk. Léteznek olyan főközponti szolgáltatások, melyek aktiválásához rövid hurokmegszakítást (FLASH-t) kell a fővonalra juttatnunk. Mellék-fővonali kapcsolat esetén nyomjuk meg a mellékállomás telefonkészülék FLASH billentyűjét (ezzel tartásba helyeztük a fővonalat), majd a tárcsahang után a ‘0’ (nulla) gombot. A nulla billentyű lenyomására visszavesszük a fővonali kapcsolatot, miközben rövid hurokmegszakítást (FLASH-t) küldünk a fővonalra.

Vészhelyzet üzem

Hálózati feszültség-kimaradás esetén a központ nem üzemképes, ekkor a vészhelyzeti áramkör az egyes mellékállomás telefonkészülékét az egyes fővonallal, az ötös mellékállomás készülékét a kettes fővonallal közvetlenül összekapcsolja.

##### 2.2.3	Felhasználó által elérhető funkciók összefoglalása

| Kód | Magyarázat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 0 | Első szabad fővonal |  |
| 91 | Első fővonal kérése |  |
| 92 | Második fővonal kérése |  |
| 1 | Első mellékállomás hívószáma |  |
| 2 | Második mellékállomás hívószáma |  |
| 3 | Harmadik mellékállomás hívószáma |  |
| 4 | Negyedik mellékállomás hívószáma |  |
| 5 | Ötödik mellékállomás hívószáma |  |
| 6 | Hatodik mellékállomás hívószáma |  |
| 7 | Hetedik mellékállomás hívószáma |  |
| 8 | Nyolcadik mellékállomás hívószáma |  |
| 95 | Kaputelefon hívás | . |
| 99 | Híváselkapás |  |
| FLASH | Szolgáltatás kérések (hívás-tartás, -átadás, -konferencia, kapunyitás.) | Mindig a központ működési állapotának függvénye (lásd részletes ismertetéseknél). |
| *1 | Átváltás éjszakai üzemmódra | Csak az 1-2 es mellékállomásról lehetséges |
| *2 | Átváltás nappali üzemmódra | Csak az 1-2 es mellékállomásról lehetséges |

2.3. Üzembe helyezés

### 2.3.1	Telepítés helyének megválasztása

A központ helyének megválasztásánál a következő szempontokat kell szem előtt tartanunk:

- A központot csak belső térben szabad elhelyezni, fordítsunk figyelmet arra, hogy ne eshessenek tárgyak, és ne folyhasson folyadék a készülékre. Ne tegyük ki a készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.

- nem szabad közvetlen napsütésnek, erős hőhatásnak kitenni, hősugárzóktól, egyéb hőt kibocsájtó tárgyaktól távol helyezzük el.

- a relatív páratartalom maximálisan 80% lehet, ne helyezzük a készüléket vízhez közel, illetve a telepítés során kerüljük a nedves helyiségeket(vizes alagsor…stb.),

- a készüléket tartsuk távol az erős mágneses teret létrehozó készülékektől,

- a megfelelő szellőzést biztosítani kell, a szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni,

- csavarozással stabil, vibrációmentes, függőleges sík falfelületre vagy állványra kell rögzíteni,

- 230V-os hálózati csatlakozás legyen a központ közelében a tápellátás biztosítása érdekében.

### 2.3.2	Kábelezés kialakítása

A központhoz a fővonal, a mellékállomások és a MODEM szabványos RJ csatlakozókkal kapcsolhatóak. Ez a csatlakozási mód meghatározza a kábel típusát, azaz olyan kéteres vezeték alkalmazható, amelyre a hagyományos RJ11 csatlakozót rásajtolva biztonságos, kontakthiba mentes kötést ad.

Tömör vezetékre hagyományos RJ csatlakozót ne sajtoljon, ez nem szolgáltat biztonságos kötést! A kontakthibás bizonytalan kötés sok bosszúság forrása lehet!

Ha a kábelezést sodrott érpáras merev (Pl.: Duratub, TQML) vezetékkel építi ki, kizárólag speciális, a tömör vezetékekhez való RJ11 csatlakozóval szereljen!

A mellékvonalak maximális hossza 150m lehet. Zavarvédelmi okokból a kábeleket ne vezessük párhuzamosan a 230V-os vagy nagyobb feszültségű hálózati kábelekkel, valamint számítógép-hálózatok, riasztórendszerek és más zavart okozható rendszerek kábeleivel.

Ha a párhuzamos kábelezést nem lehet elkerülni, akkor hagyjunk minél nagyobb, de minimum 30cm távolságot, és szükség esetén használjunk árnyékolt kábelt.

Figyelem! A mellékállomások áramkörei aszimmetrikusak, ezért párhuzamos kábelezés (nagy szórt kapacitású kábel hosszútávú párhuzamos elvezetése) esetén előfordulhat a mellékállomások közötti kis mértékű áthallás. Ebben az esetben a jelenség kiküszöbölésére alkalmazzunk mellékállomásonként árnyékolt telefonvezetéket.

### 2.3.3	Központhoz kapcsolódó eszközök kiválasztása

A központ mellékvonalaira bármilyen olyan szabványos, kéthuzalos, analóg távtáplált telefonkészülék, üzenetrögzítő vagy FAX kapcsolható, amely képes detektálni az 50Hz frekvenciájú csengető jelet.

A hívásátadás és a konferencia beszélgetés kezdeményezése FLASH-sel történik. Abban az esetben, ha a fenti szolgáltatásokat el akarjuk érni, akkor ügyeljünk arra, hogy a használt készülékek képesek legyenek a rövid-hurokmegszakításra (FLASH-re) és annak időtartama ne haladja meg a 600ms-ot (EU szabvány 100ms).

2.4. A berendezés programozása

### 2.4.1	Belépés programozási üzemmódba

A WS 208 kisközpont működési jellemzői a felhasználó igénye szerint a programozási üzemmódban beállítható. A készülék akkor működik kifogástalanul ha a mellékek és fővonalak megfelelően vannak programozva. A központ első bekapcsoláskor néhány programozható funkciót alapértékekkel tölt fel. Ezektől az értékektől eltérni programozással lehetséges. A kisközpont az 1.(egyes) mellékállomásról programozható DTMF (TONE) üzemű telefonkészülékről. Programozási üzemmódba lépés a ”SERVICE” kapcsoló ON-ba állításával lehetséges.

Sikeres szervizmódba lépést a központ, az előlapi SERV LED lassú villogásával jelzi, valamint az egyes mellékállomás telefonkészülékén ismét tárcsahangot hallunk. Ekkor a központ készen áll a programkódok fogadására. Minden programlépést a kettős kereszt ’#’ billentyűvel le kell zárni. Elfogadott programkód esetén körülbelül egy másodpercig egy nyugtázó hangot, majd ismét tárcsahangot hallunk, míg hibás kód bevitel esetén a nyugtázás elmarad, azonnal a tárcsahang érkezik.

Figyelem: programozási üzemmódban a központ normál működése szünetel, programozás alatt telefonálni nem lehet! Programozási üzemmódból kilépni a ”SERVICE” kapcsoló Off-ba állításával lehet.

# 2.4.2	WS208 programlépései

- Nappali paraméterek programozása (az előlapi LED lassú villogása jelzi)

- *1#

- Szervizmódba lépéskor mindig ez a kiindulási állapot.

- Éjszakai paraméterek programozása (az előlapi LED gyors villogása jelzi)

- *2#

- A programkód billentyűzése után nyugta, majd tárcsahangot hallunk, a LED pedig ’gyors’ villogásra vált. Ezután a központ készen áll az éjszakai paraméterek fogadására.

- Gyári alapbeállítások, DEFAULT töltés. Vissza tudjuk állítani az alapértékeket.

- 80#

- Fővonali működési módok: (normál/FAX szétválogatós) D/N

- 11#	Egyes fővonal(Co1) NORMÁL működési mód.(gyári alapérték).

- 12#	Egyes fővonal(Co1) FAX szétválogatós működési mód

- 21#	Kettes fővonal(Co2) NORMÁL működési mód .(gyári alapérték).

- 22#	Kettes fővonal(Co2) FAX szétválogatós működési mód

- Belső Flash detekciós idő programozása (100ms/600ms)

- 60[e]#	e(1,2,3…..8)

- Gyári alapérték szerint minden mellékállomás 100ms Flash detekcióra állított (60#).

- Példa: Az egyes és hármas mellékállomáson 600ms, míg a kettes és négyes állomásra 100ms Flash idejű készüléket telepítünk, ekkor a 6013# számsort kell billentyűznünk!

- Fővonali hozzáférés korlátozás D/N

- 61[e]#	egyes fővonal

- 62[e]#	kettes fővonal

(e=1,2,3…..8)

- Gyári alapérték szerint minden mellékállomás mind nappali (D), mind éjszakai (N) üzemmódban a fővonali hozzáférésre engedélyezett (azaz nem tiltott: 61#, 62#).

- Példa: A hármas és négyes mellékállomásokat ki akarjuk zárni az egyes fővonal használatából, ekkor a 6134# számsort kell billentyűznünk!

- Fővonali bejövő hívás mely mellékeket csengeti D/N

71[e]#	egyes fővonal

72[e]#	kettes fővonal

(e=1,2,3…..8)

Gyári alapbeállítás szerint a fővonalon a bejövő hívás az 1,2,3,4 melléket csengeti nappali (D), valamint az 1,2 melléket éjszakai (N) üzemmódban (711234#, 7212#).

Példa: Nappali üzemmódban a bejövő hívásra csengjen az 1,3,6 és 8-es mellék, éjszakai üzemmódban pedig csak az 1-es!

Szervizmódba lépéskor a „night” LED lassan villog, ez azt jelenti, hogy nappali paramétereket programozhatjuk. Tárcsázzuk a 711368# kódsorozatot, majd a *2# billentyűzésével váltsunk át éjszakai paraméter programozásra („night” LED szaporán villog). Az átváltás után tárcsázzuk a 711# kódsorozatot, ezzel beállítottuk azt, hogy éjszakai módban az első fővonal bejövő hívásai csak az 1-es melléket csengessék.

.8.	FAX mellék beállítása (FAX szétválasztós üzemmód esetén)

88[e]#

(e=1….8 mellék szám)

.9.	Kaputelefon bejelzés mely mellékeket csengeti D/N

51[e]#	kaputelefon 1. gomb mely melléken csengjen

52[e]#	kaputelefon 2. gomb mely melléken csengjen

Gyári alapbeállítás szerint a kaputelefon bejelzés az 1 - 4 melléket csengeti nappali (D), valamint az egyes és kettes mellékállomást éjszakai (N) üzemmódban (511234#, 521234#, 5112#, 5212#).

Példa: Nappali üzemmódban a kaputelefon bejelzésre csengjen az 1,2, és a 3 -as mellék, éjszakai üzemmódban pedig csak az 1-es!

Szervizmódba lépéskor a „D/N” LED NEM VILÁGÍT, ez azt jelenti, hogy nappali paramétereket programozhatjuk. Tárcsázzuk a 51123# kódsorozatot, majd a *2# billentyűzésével váltsunk át éjszakai paraméter programozásra („D/N” LED VILÁGÍT). Az átváltás után tárcsázzuk a 511# kódsorozatot, ezzel beállítottuk azt, hogy éjszakai módban a kaputelefon 1 gombjának bejelzése csak az 1-es melléket csengeti.

- Mellékek tiltása bejövő hívás szerint. D/N

Mellék tiltása 00 hívásról	63[e]#

Mellék tiltása 06 hívásról	64[e]#-(06-al kezdődő hívások tiltva)

Mellék tiltása 0620 hívásról	65[e]#

Mellék tiltása 0630 hívásról	66[e]#

Mellék tiltása 0660 hívásról	67[e]#

Mellék tiltása 0670 hívásról	68[e]#

Mellék tiltása 0690 hívásról	69[e]#

- Pontos idő , és üzemmódok beállításai

41{óó pp}#		pontos idő

42{óó pp}#		Nappali üzemmód kezdete (DAY)

43{óó pp}#		Éjszakai üzemmód kezdete (NIGHT)

- Óra leállítása, automatikus napszak váltás tiltása

99 #		törli a beállított időt, tiltja a váltási időket

A programlépések után található D/N megjegyzés azt jelenti, hogy az adott paraméter mind nappali, mind éjszakai üzemmódban külön beállítható.

# 2.4.3	Programlépések összefoglalása

| Program kód | Magyarázat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| *1# | Átváltás nappali paraméterek programozására | Előlapi LED lassú villogása jelzi |
| *2# | Átváltás éjszakai paraméterek programozására | Előlapi LED szapora villogása jelzi |
| 80# | Gyári alaptöltés |  |
| 11# | Normál fővonali(Co1) működés | Egymást felülbíráló programlépések! |
| 12# | FAX szétválasztós működés(Co1) |  |
| 21# | Normál fővonali(Co2) működés | Egymást felülbíráló programlépések! |
| 22# | FAX szétválasztós működés(Co2) |  |
| 60{E}# | Mellékállomások FLASH detekciós ideje | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek FLASH detekciós idejét 600 ms -ra kiterjesztjük. A nem megadott mellékállomások visszaállnak 100 ms FLASH detekcióra! |
| 61{E}# | Mellékállomás tiltása fővonali(Co1) hozzáférésről | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek fővonali hozzáférése tiltott. |
| 62{E}# | Mellékállomás tiltása fővonali(Co2) hozzáférésről | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek fővonali hozzáférése tiltott. |
| 63{E}# | Mellék tiltása 00 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 64{E}# | Mellék tiltása 06 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 65{E}# | Mellék tiltása 0620 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 66{E}# | Mellék tiltása 0630 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 67{E}# | Mellék tiltása 0660 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 68{E}# | Mellék tiltása 0670 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 69{E}# | Mellék tiltása 0690 hívásról | Egymást felülbíráló programlépések. |
| 71{E}# | Első fővonali bejövő hívás mely mellékállomásokat csengeti | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek csengenek fővonali bejövő-hívás esetén. |
| 72{E}# | Második fővonali bejövő hívás mely mellékállomásokat csengeti | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek csengenek fővonali bejövő-hívás esetén. |
| 88e# | FAX mellékállomás kijelölése | Az ‘e’ azt a mellékállomást jelenti, melyet FAX melléknek jelölünk ki. FAX melléknek csak egy állomást programozhatunk, a beállításnak FAX szétválasztós üzemmódban van érvénye. |
| 51{E}# | Kaputelefon 1 nyomógomb bejelzés mely mellékállomásokat csengeti | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek csengenek kaputelefon bejelzés esetén. |
| 52{E}# | Kaputelefon 2 nyomógomb bejelzés mely mellékállomásokat csengeti | Az ‘E’ azon mellékállomások számát jelenti, melyek csengenek kaputelefon bejelzés esetén. |
| 41{óó pp}# | Pontos idő beállítása | Ó: óra P: perc |
| 42{óó pp}# | Éjszakai mód kezdete(NIGHT) |  |
| 43{óó pp}# | Nappali mód kezdete(DAY) |  |
| 99 # | Óra kikapcsolása,váltás tiltása |  |

2.5 Műszaki paraméterek

##### 2.5.1	Működési jellemzők

A WS 208 kisközpont mikrokontroller vezérlésű Tárolt Program Vezérlés (TPV) elven működő távközlési végberendezés.

A programozott paraméterek EEPROM-ban tárolódnak, ezért tápfeszültség kimaradás esetén a paraméterek megőrződnek!

# A berendezés TELEFON/TELEFAX szétválasztásra alkalmas (lásd WS208 programlépései – fővonali működési mód beállítása) a hívó FAX 1100Hz hívóhangja (CNG) alapján.

2.5.2	Elektromos paraméterek

Tápfeszültség igény  220/230V 50/60Hz

Maximális teljesítményfelvétel 20VA

DTMF detekció dinamikatartománya 30dB

Vonali lezáró-impedancia 600 Ohm

Reflexiós csillapítás 300-3400Hz tartományban jobb mint 18dB

##### 2.5.3	Jelzőhangok jellemzői

Tárcsahang 400Hz – folyamatos.

Csengetési visszhang

400Hz - 0.4s jelidő, 0.2s szünetidő, 0.2s jelidő, 1.6s szünetidő ütemezéssel.

Foglaltsági hang

400Hz - 0.4s jelidő, 0.4s szünetidő ütemezéssel.

Fővonali tartási hang

400Hz - 0.4s jelidő, 0.2s szünetidő, 0.2s jelidő, 1.6s szünetidő ütemezéssel.

Hibás kódot jelző hang

400Hz – 0.2s jelidő, 0.2s szünetidő, 0.2s jelidő, 0.2s szünetidő, 0.2s jelidő, 1.4 s

szünetidő ütemezéssel.

Programkód elfogadást nyugtázó jelzőhang

650Hz 1s időtartamig, majd 400Hz folyamatos tárcsahangra váltás.

Fővonali hívás csengető jele (50Hz 60V RMS)

0.4s jelidő, 2s szünetidő ütemezéssel

Mellékvonali hívás csengető jele (50Hz 60V RMS)

0.4s jelidő, 0.2s szünetidő, 0.2s jelidő, 1.6s szünetidő ütemezéssel

##### 2.5.4	Csatlakozó bekötések

##### Co1		Első fővonali csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

##### Co2	Második fővonali csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext1	Egyes mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext2	Kettes mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext3	Hármas mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext4	Négyes mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext5	Ötös mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext6	Hatos mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext7	Hetes mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

Ext8	Nyolcas mellékállomás csatlakozás RJ11 középső két pont a, b.

MODEM	MODEM csatlakozás RJ11 középső két pont a, b

Kapunyitó vezérlő érintkező a kapunyitó jelfogó zárókontaktusa.

DoorPhone	Kaputelefon csatlakozási lehetőség  A DP csatlakozó jelvezetékei

(elölnézet)

- N.C.

- – (GND)

- N.C.

- HF „~”

- +

- N.C.

A részletes bekötési utasítás a WS-STARGATE kültéri egység ismertetőjében található.

##### 2.5.5	Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet tartomány 0 – 40  C

Relatív páratartalom 0 – 80 %